EVALUACIÓN DE ACELERADORES POSTCUÁNTICOS DE CRIPTOGRAFÍA

- CROSS

PRO:

- Se compone principalmente de operaciones aritméticas que es relativamente sencillo en HW.

- Muy paralelizable

CONTRA:

- Tiene un gran coste en área

- Tiene una lógica bastante compleja por lo que es necesario definir bien las FSM.

- Mucho hashing

- LESS

PRO:

- Hay implementaciones existentes en FPGA similares

CONTRA:

- Se necesita mucha optimización para implementarse (alto uso de LUT).

- Gastan mucho las operaciones vectoriales y matriciales.

- Claves públicas muy grandes

- Eliminación Gaussiana ocupa mucho.

- SQIsign

CONTRA:

- La isogenía consta de un algoritmo complejo con control complejo por lo que es complicado de llevar a cabo en una FPGA.

- Requiere mucho hardware

- HAWK

PRO:

- No utiliza operaciones en coma flotante lo que simplifica bastante

- Implementación ya existente en FPGA basada en Dilithium (algo diferente)

- De realizarse en HAWK, debería realizarse en SoC (PS+PL). Dificilmente viable puramente en HW.

CONTRA:

- Sigue teniendo un algoritmo complejo con control complejo

- No se ha encontrado ninguna implementación en HW ya existente

- Implementación de NTT

- Mayor complejidad que las multivariables

- Mirath

PRO:

- No hay aritmética compleja

- Repetición de la misma operación (muy paralelizable)

CONTRA:

- Realiza mucho hash (consumo de memoria)

- El resto de las funcionalidades también hacen un uso intensivo de memoria

- Tiene que realizarse un buen control

- Pocas implementaciones en HW

- MQOM

PRO:

- Operaciones lógicas cortas y sencillas

- Poco uso de LUT para operaciones aritméticas

- Puede acelerarse con DSP

CONTRA:

- Combina tanto MPC como Multivariable (no es fácil de implementar)

- Control complejo

- Elevado uso de LUT por hashing

- Poca implementación previa en FPGA

- PERK

PRO:

- Operaciones lógicas simples

- Bajo uso de bloques DSP

- Muchas rondas (paralelizable)

CONTRA:

- Sigue habiendo hashing (muchas LUT)

- Mucho uso de memoria

- Control complejo

- Poca implementación existente en FPGA

- RYDE

PRO:

- Muchas rondas (paralelizable)

- Operaciones aritméticas

CONTRA:

- Control complejo

- Uso intensivo de recursos (LUT y BRAM)

- Mucho hashing

- Poca implementación existente en FPGA

- SDitH

PRO:

- Pocas operaciones lógicas (muy MPC)

- Operaciones con matrices

- No usa isogenías ni NTT

- Algo más de implementación en FPGA a pesar de ser MPC

CONTRA:

- Mucho hashing

- Uso intensivo de memoria

- Control complejo

- MAYO

PRO:

- Solo se hace hash una vez (poco uso de LUT)

- Operaciones aritméticas

- Altamente paralelizable

- Trabajos en FPGA ya existentes

CONTRA:

- Resolución del sistema de ecuaciones

- Uso intensivo de memoria

- Clave pública grande (coeficientes del sistema)

- QR-UOV

PRO:

- Operaciones aritméticas sencillas

- Cálculo matricial

- Poco hashing

- Control asequible

- Implementación de UOV ya existente

- Reduce respecto a UOV el tamaño de la clave pública

CONTRA:

- Mucho uso de memoria

- Eliminación gaussiana (más reducida que UOV)

- SNOVA

PRO:

- Operaciones aritméticas matriciales

- Paralelizable

- Repetitivo

CONTRA:

- Mucho uso de memoria en matrices

- Resolver el sistema es más complicado

- Mayor control

- Variables matriciales en lugar de escalares

- UOV

PRO:

- Operaciones aritméticas

- Solo se hace hash una vez

- Previas implementaciones en FPGA

CONTRA:

- Mucho uso de memoria

- Clave pública grande

- Requiere control

- FAEST

PRO:

- Sin reducción gaussiana

- Clave pública reducida

- Uso de AES (ya ha sido implementado en FPGA)

CONTRA:

- Alto consumo de LUT

- Mayor complejidad que multivariante

- Complejidad en el control

- Poca computación

| RANKING | ACELERADOR |
| --- | --- |
| 1º | QR-UOV |
| 2º | UOV |
| 3º | MAYO |
| 4º | SNOVA |
| 5º | CROSS |
| 6º | HAWK |
| 7º | FAEST |
| 8º | PERK |
| 9º | SDitH |
| 10º | RYDE |
| 11º | Mirath |
| 12º | LESS |
| 13º | MQOM |
| 14º | SQIsign |

Code based

Isogeny

Lattice based

MPC in the head

Multivariate

Symmetric based